. Tabel 2  	Filtru in T limitat de valoarea piselor si de puterea disipata

C  max = 400 pF,  Lmin = 0,35 uH,   Pdmax = 200 W [ 300 W in 1,8 MHz]

| F\ Z C1, pF C2, pF L, μH | 10 Ω | 15 Ω | 25 Ω | 35 Ω | 52 Ω | 75 Ω | 100 Ω | 150 Ω | 200 Ω | 300 Ω | 500 Ω | 750 Ω | 1000 Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.85 MHz | 228 400 11,9 397W | 263 400 11,3 317W | 321 400 10,5 233W | 370 400 10,0 188W | 400 367 10,2 157W | 400 311 11,1 145W | 400 274 11,8 136W | 400 232 12,8 125W | 400 207 13,6 | 400 181 14,6 | 400 165 15,9 | 400 186 17,2 | 394 337 18,2 |
| 3.7 MHz | 207 400 3,13 241W | 246 400 2,99 183W | 309 400 2,84 128W | 359 400 2,79 101W | 400 380 2,9081W | 400 334 3,23 | 400 309 3,50 | 400 295 3,96 | 400 322 4,36 | 351 324 5,26 | 274 246 6,74 | 226 197 8,19 | 197 168 9,40 |
| 7.1 MHz | 206 400 0,90 138W | 254 400 0,89 100W | 330 400 0,93 68W | 382 400 1,00 | 400 383 1,17 | 360 344 1,39 | 313 296 1,61 | 257 240 1,96 | 223 207 2,25 | 183 167 2,74 | 143 127 3,51 | 118 102 4,27 | 103 87 4,90 |
| 10.1 MHz | 222 400 0,48 98W | 286 400 0,50 70W | 388 398 0,58 46W | 367 356 0,68 | 303 292 0,82 | 253 242 0,98 | 220 208 1,13 | 180 169 1,38 | 157 145 1,58 | 129 117 1,93 | 100 89 2,47 | 83 72 3,00 | 72 61 3,44 |
| 14.2 MHz | 281 400 0,27 68W | 395 387 0,32 | 308 300 0,41 | 261 253 0,48 | 215 207 0,58 | 180 172 0,70 | 156 148 0,80 | 128 120 0,98 | 111 103 1,13 | 91 84 1,37 | 72 63 1,76 | 59 51 2,13 | 51 44 2,4 |
| 18.15 MHz | 376 371 0,20 | 309 303 0,25 | 241 235 0,32 | 204 198 0,38 | 168 162 0,46 | 141 134 0,55 | 122 116 0,63 | 100 94 0,77 | 87 81 0,88 | 72 65 1,07 | 56 50 1,37 | 46 40 1,67 | 40 34 1,92 |
| 21.2 MHz | 322 317 0,17 | 264 259 0,21 | 206 201 0,27 | 175 170 0,32 | 144 139 0,39 | 120 115 0,47 | 105 99 0,54 | 86 80 0,66 | 75 70 0,75 | 61 56 0,92 | 48 43 1,18 | 39 34 1,43 | 34 29 1,64 |
| 24.95 MHz | 274 270 0,15 | 225 220 0,18 | 175 171 0,23 | 149 144 0,27 | 122 118 0,33 | 102 98 0,40 | 89 84 0,46 | 73 68 0,56 | 64 59 0,64 | 52 47 0,78 | 41 36 1,00 | 33 29 1,21 | 29 25 1,39 |
| 28.5 MHz | 240 236 0,13 | 197 193 0,16 | 153 150 0,20 | 130 126 0,24 | 107 103 0,29 | 90 86 0,35 | 78 74 0,40 | 64 60 0,49 | 56 52 0,56 | 46 42 0,68 | 36 32 0,88 | 29 26 1,06 | 26 22 1,22 |