Tabel 4.1  	Impedanta rezistentei R,  masurata cu impedantmetrul, pe citeva 			frecvente fixe 	[valoare  vswr este data fata de   50 Ω neinductiv]

| Valoarea Rezistentei [val masurata in curent continuu] | F kHz | VSWR | Return Loss [dB] | Impedanta [ohmi] Z | Rezistenta [ohmi] R | Reactanta [ohmi] X | Unghiul de faza [grade] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 [11,1] | 1850 | 3,8 | -4,7 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 |
| 10 [11,1] | 3650 | 3,8 | -4,7 | 12,6 | 12,6 | 0 | 0 |
| 10 [11,1] | 7100 | 3,2 | -5,7 | 21 | 16,8 | 12,4 | 37 |
| 10 [11,1] | 14200 | 4.0 | -4,4 | 43,4 | 20,6 | 38,1 | 62 |
| 10 [11,1] | 28500 | 7,6 | -2,3 | 128,5 | 49,3 | 118,6 | 68 |
| 50 [50,9] | 1850 | 1,0 | -40,1 | 49,9 | 49,9 | 0 | 0 |
| 50 [50,9] | 3650 | 1,1 | -30,7 | 49,2 | 49,2 | 0 | 0 |
| 50 [50,9] | 7100 | 1,2 | -22,1 | 51,3 | 51,0 | 7,1 | 8 |
| 50 [50,9] | 14200 | 1,7 | -11,4 | 66,8 | 60,3 | 28,9 | 26 |
| 50 [50,9] | 28500 | 2,7 | -6,9 | 125,6 | 120,6 | 34,7 | 16 |
| 100 [99,1] | 1850 | 2.0 | -9,7 | 98 | 97,2 | 11,6 | 8 |
| 100 [99,1] | 3650 | 1,9 | -9,9 | 95,0 | 93,9 | 14,4 | 11 |
| 100 [99,1] | 7100 | 1,8 | -10,9 | 89,1 | 88,5 | 10,3 | 8 |
| 100 [99,1] | 14200 | 1,8 | -11,3 | 85,5 | 84,3 | 13,6 | 11 |
| 100 [99,1] | 28500 | 2,0 | -9,5 | 95,7 | 93,1 | 22,5 | 16 |
| 150 [147,9] | 1850 | 2,9 | -6,2 | 144,8 | 143,1 | 22,1 | 8 |
| 150 [147,9] | 3650 | 2,8 | -6,4 | 135,9 | 131,6 | 33,5 | 16 |
| 150 [147,9] | 7100 | 2,5 | -7,3 | 116,7 | 110,8 | 37,2 | 20 |
| 150 [147,9] | 14200 | 2,1 | -9,0 | 92,4 | 85,9 | 34,5 | 23 |
| 150 [147,9] | 28500 | 1,7 | -11,8 | 68,2 | 62,7 | 26,8 | 24 |
| 200 [198,5] | 1850 | 3,9 | -4,6 | 182,8 | 174,4 | 54,7 | 18 |
| 200 [198,5] | 3650 | 3,5 | -5,1 | 149,7 | 132,2 | 70,2 | 28 |
| 200 [198,5] | 7100 | 2,6 | -7,0 | 103,0 | 87,1 | 54,9 | 33 |
| 200 [198,5] | 14200 | 1,6 | -12,6 | 65,8 | 61,2 | 24,1 | 23 |
| 200 [198,5] | 28500 | 1,5 | -13,8 | 72,2 | 70,9 | 13,6 | 11 |
| 250 [258] | 1850 | 4,8 | -3,6 | 224,3 | 209,9 | 79,3 | 22 |
| 250 [258] | 3650 | 4,3 | -4,1 | 175,6 | 146,6 | 96,8 | 34 |
| 250 [258] | 7100 | 3,1 | -5,8 | 114,5 | 90,8 | 69,9 | -38 |
| 250 [258] | 14200 | 1,9 | -10,4 | 69,1 | 60,7 | 33,0 | 30 |
| 250 [258] | 28500 | 1,3 | -17,7 | 62,5 | 61,7 | 9,3 | 11 |
| 300 [306] | 1850 | 5,9 | -3,0 | 270,4 | 249,5 | 104,2 | 23 |
| 300 [306] | 3650 | 5,5 | -3,2 | 211,3 | 164,8 | 132,2 | 39 |
| 300 [306] | 7100 | 4,4 | -4,0 | 131,5 | 85,0 | 100,5 | 50 |
| 300 [306] | 14200 | 2,8 | -6,6 | 62,0 | 40,4 | 46,8 | 49 |
| 300 [306] | 28500 | 1,5 | -14,7 | 29,0 | 29,0 | 0 | 0 |
| 350 [359] | 1850 | 6,9 | -2,5 | 307,7 | 276,7 | 135,2 | 27 |
| 350 [359] | 3650 | 6,5 | -2,7 | 229,6 | 167,0 | 157,7 | 44 |
| 350 [359] | 7100 | 5,0 | -3,5 | 136,9 | 81,3 | 110,1 | 54 |
| 350 [359] | 14200 | 3,0 | -5,9 | 62,7 | 38,1 | 49,7 | 53 |
| 350 [359] | 28500 | 1,6 | -12,7 | 25,7 | 25,7 | 0 | 0 |
| 400 [409] | 1850 | 7,9 | -2,2 | 348,6 | 310,4 | 158,0 | 27 |
| 400 [409] | 3650 | 7,5 | -2,3 | 256,6 | 179,9 | 182,6 | 46 |
| 400 [409] | 7100 | 5,8 | -3,0 | 149,9 | 83,1 | 124,8 | 57 |
| 400 [409] | 14200 | 3,5 | -5,1 | 66,9 | 36,8 | 55,8 | -57 |
| 400 [409] | 28500 | 1,8 | -11,0 | 22,7 | 22,7 | 0 | 0 |
| 450 [456] | 1850 | 8,7 | -2 | 299,3 | 365,7 | 159,0 | 24 |
| 450 [456] | 3650 | 8,2 | -2,1 | 306,4 | 230,8 | 201,5 | 41 |
| 450 [456] | 7100 | 6,5 | -2,7 | 190,8 | 116,7 | 150,9 | 52 |
| 450 [456] | 14200 | 3,9 | -4,6 | 100,2 | 60,4 | 80,0 | 53 |
| 450 [456] | 28500 | 2,0 | -9,4 | 49,0 | 38,8 | 29,9 | 38 |
| 500 [509] | 1850 | 9,6 | -1,8 | 431,1 | 388,2 | 189,5 | 27 |
| 500 [509] | 3650 | 9,0 | -1,9 | 316,2 | 224,9 | 222,9 | 46 |
| 500 [509] | 7100 | 6,9 | -2,5 | 190,7 | 109,8 | 155,6 | 55 |
| 500 [509] | 14200 | 4,0 | -4,5 | 98,7 | 58,1 | 79,7 | 55 |
| 500 [509] | 28500 | 2,0 | -9,4 | 48,1 | 38,3 | 29,2 | 38 |