Tabel 6.1    Pozitii de acord pentru T si SPC pe   DL1500,   Z = 50 Ω neinductiv.

| Frecventa | 1,85 SWR=1 RL=-46,1 Z=47,1 R=47,1 X=0 | 3,65 SWR=1 RL=-46,1 Z=47,3 R=47,4 X=0 | 7,1 SWR=1 RL=-46,1 Z=48,5 R=48,5 X=0 | 10,1 SWR=1 RL=-46,1 Z=47,3 R=47,1 X=0 | 14,2 SWR=1 RL=-46,1 Z=46,9 R=46,9 X=0 | 18,15 SWR=1 RL=-46,1 Z=46,7 R=46,6 X=0 | 21,2 SWR=1 RL=-46,1 Z=46,5 R=46,5 X=0 | 24,95 SWR=1 RL=-40,1 Z=46,3 R=46,3 X=0 | 28,5 SWR=1 RL=-36,6 Z=46,1 R=46,1 X=0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T C1 div | 49 | 45 | 45 | 45 | 32 | 18 | 13 | 15 | 12 |
| T C2 div | 59 | 55 | 55 | 55 | 35 | 19 | 15 | 14 | 11 |
| T L spire | 31,00 | 13,32 | 5,375 | 3,175 | 2,29 | 2,15 | 2,0 | 1,38 | 1,275 |
| SPC C1 div | 45 | 45 | 45 | 45 | 38 | 20 | 16 | 15 | 12 |
| SPC C2 div | 50 | 53 | 55 | 48 | 35 | 21 | 16 | 14 | 11 |
| SPC L n.sp | 28,15 | 12,00 | 4,98 | 2,35 | 1,49 | 1,50 | 1,45 | 0,98 | 0,91 |