Tabel 6.3 Pozitii de acord pentru T si SPC pe DL1500, cu Balun 1:4 ridicator. Z = 200 Ω

| Frecventa | 1,85 SWR=5,0 RL=-3,5 Z=48 R=19 X=45 | 3,65 SWR=4,2 RL=-4,2 Z=90 R=48 X=77 | 7,1 SWR=3,8 RL=-4,7 Z=146 R=117 X=38 | 10,1 SWR=3,8 RL=-4,6 Z=174 R=159 X=69 | 14,2 SWR=4,0 RL=-4,5 Z=194 R=189 X=42 | 18,15 SWR=4,1 RL=-4,4 Z=204 R=204 X=0 | 21,2 SWR=4,1 RL=-4,3 Z=208 R=208 X=0 | 24,95 SWR=4,2 RL=-4,2 Z=212 R=212 X=0 | 28,5 SWR=4,2 RL=-4,2 Z=213 R=213 X=0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T C1 div | - | - | - | 48 | 35 | 28 | 22 | 16 | 12 |
| T C2 div | - | - | - | 45 | 65 | 49 | 29 | 19 | 15 |
| T L spire | - | - | - | 4,25 | 2,90 | 2,10 | 1,71 | 1,46 | 1,19 |
| SPC C1 div | - | - | - | 57 | 43 | 33 | 22 | 15 | 12 |
| SPC C2 div | - | - | - | 48 | 68 | 36 | 25 | 20 | 15 |
| SPC L n.sp | - | - | - | 2,85 | 1,09 | 1,00 | 0,99 | 0,77 | 0,60 |