 Nr 111 (11) – noembrie  2005

YO/HD Antena

# - BULETIN  DE  INFORMARE PENTRU RADIOAMATORI -

Redactat si editat de Adrian Voica (YO2BPZ) str.Bejan 66/82, 330114 Deva, HD. ### Tel. 0723.271676; 0254.217201 ; E-mail: yo2bpz@rdslink.ro ## Tehnoredactare pdf – Daniel Motronea, YO9CWY

Inevitabilul s-a produs!

Amenintat de mai mult timp cu pierderea sediului , prin  adjudecarea acestuia de catre urmasii fostului proprietar (dupa reparatii generale , inlocuirea completa a acoperisului si instalatiei electrice, zugravire, montare gresie, faianta si tavan fals, reparatii care au costat mai multe sute de milioane de lei), incepand cu data de 1 noiembrie 2005  Radioclubul  Judetean Hunedoara a ramas efectiv fara sediu.

In urma lipsei de intelegere a autoritatilor locale si judetene ( alimentata  side permanentele reclamatii si defaimari  -vezi si YO/HD Antena nr. 110/ octombrie 2005),  nu s-a obtinut pentru moment alt sediu,  toata aparatura si materialele au fost duse intr-un subsol, Echolinkul  si accesul Internet au fost oprite, telefonul a fost desfiintat.

Se spera ca radioclubul va fi din nou activ pana la sfarsitul anului, intr-un spatiu provizoriu, aflat in plin centru, in zona Pietei centrale Deva, spatiu inchiriat prin eforturi financiare proprii de catre directorul RCJ, Marius Pantilimon, YO2CWR.

Se fac in continuare eforturi  de “lamurire” a  autoritatilor locale , si speram ca pana la urma (problema e cand va fi “urma”?), situatia sa se  rezolve .

Adrian, YO2BPZ

ooo   OOO   ooo

In continuarea articolului “Antena Ground Plane inversat” (YO/HD Antena nr. 107/iulie 2005) autorul (YO4BBH) vine cu urmatoarele completari:

50

/4

/4

Fig13333

-Antena din fig.12 este de fapt un dipol in /2 frant de la jumatate, care se poate alimenta la capatul S cu ajutorul unei linii bifilare in /4 cu capatul in scrutcircuit ca antenele “J-pole” (Fig.13). Linia in /4 poate avea si alta pozitie, chiar si in jos. Cu alimnetarea prin intermediul liniei in /4 antena lucreaza monoband. Nu putem conecta in paralel pe ea inca o antena, pentru o alta banda.

-Antena din Fig.10 nu este GP ci dipol frant la 90. O latura este verticala, iar cealalta – orizontala. El radiaza unde cu polarizare inclinata la 45. Alimentarea se face direct cu coaxial, care trebuie indepartat de laturile dipolului.

Fig.14

10

7

18

24

28

21

14

28

21

14

7

18

24

10

In paralel pe acest dipol se pot lega si alti dipoli, chiar pana la 7 (fig.14). In acest caz, pe latura verticala toate conducatoarele se rasucesc impreuna, iar capetele lor “calde” se indeparteaza de manunchi. Pe latura orizontala se poate micsora “aglomeratia” ducand 4 conductoare intr-o directie si 3 in directie opusa. Coaxialul se indeparteaza de laturile dipolilor. Capatul de jos se ridica la cel putin 2 m de pamant pentru a micsora dezechilibrul electric al laturilor si a evita accidentele.

Ajustarea lungimilor se face taind treptat si succesiv pe benzi, capetele dipolilor, pana se obtine minim de RUS in fiecare banda.

##### Lesovici Dumitru, YO4BBH

Antena DX in semiunda pentru banda de 20m

traducere YO9CWY Dan

Antena verticala in sfert de unda

Antena verticala in sfert de unda este arhicunoscuta si in mod traditional se accepta ca este o antena simpla si eficienta. Totusi ea are cateva dezavantaje. cel mai mare dezavantaj este eficienta sa caracteristica. Este alimentata intr-un punct de de joasa impedanta cu un curent de RF relativ mare. Curentul care circula in portiunea verticala este cel care produce radiatia efectiva, dar exista si un curent care se scurge in pamant. Acesta din urma nu produce radiatie, dar produce pierderi semnificative de putere.

Multi radioamatori folosesc aceasta antena intr-un sistem cu patru contragreutati, dar putini realizeaza faptul ca o parte din puterea de RF doar incalzeste conductoarele, fara a radia. Acelasi dezavantaj se manifesta si la receptie. Un alt dezavantaj este ca aceasta antena nu este indeajuns de inalta si nu receptioneaza semnalele indepartate la fel ca un dipol de lungime dubla.

Antena verticala in jumatate de unda

Antena verticala in jumatate de unda are o serie de avantaje care o fac mai atractiva in comparatie cu antena in sfert de unda. Deoarece ea este complet rezonanta si de inaltime dubla, se comporta mai bine si la receptie. Impedanta la baza este mult mai mare decat la antena in sfert de unda, iar aceasta contribuie la eficienta sa sporita.

Un simplu exemplu va clarifica aceasta afirmatie. Alimentand cu o putere de 100 w antena in sfert de unda cu o impedanta nominala de 50 ohmi, va rezulta un curent de 1,4 A. O antena in jumatate de unda are la baza o impedanta de 900 ohmi si alimentata cu o putere de 100 w RF, va produce un curent de numai 0,33 A RF. Deoarece curentul care se scurge in pamant are aceeasi valoare ca si curentul din antena, rezulta ca antena in sfert de unda va produce in pamant un curent de 4,25 ori mai mare. Pierderile in pamant fiind  de I^2 * R si considerand ca R are aceeasi valoare in ambele situatii, pierderile la antena in sfert de unda vor fi de 18 ori mai mari.

Un alt avantaj al antenei in jumatate de unda este castigul de 2 dB fata de cea in sfert de unda, dar si faptul ca unghiul de plecare este mai mic. Toate acestea o recomanda ca o antena de DX. Daca impedanta de 900 ohmi pare o problema, situatia se rezolva printr-un circuit de adaptare format dintr-o bobina si un condensator, conform Fig. 2.

Constructia

In Fig. 1 se prezinta constructia antenei. Materialul folosit este o teava de cupru de diametrul de 22 mm  si de lungime 945 cm  si nu de  1036,3 cm, cat rezulta din calcule. Motivul scurtarii a fost unul pur economic. Ancorele metalice constituie o incarcare capacitiva, ceea ce face ca antena sa fie ptin mai lunga electric. Sectiunea superioara a antenei este din teava cu diametrul de 15,8 mm  si cu o lungime de 335 cm. In aceasta constructie s-a folosit cuprul, dar poate fi folosit la fel de bine aluminiul sau fierul. Bobina de la baza este realizata din conductor de Cu cu diametrul de 2,58 mm, bobinata in aer, 15 spire, una langa alta, pe o lungime de 38 mm. Condensatorul este de tip cu aer, cu capacitatea maxima de 100pF, si cu placile suficient de distantate pentru a suporta o putere de 200w ( o tensiune la varf de 600 V).

Acordul

Se face incateva minute prin incercari. Se intercaleaza un reflectometru, apoi se debiteaza suficenta putere pentru a produce o deviatie a acului

Fig.1 Detalii constructive

instrumentului de masura. Incepeti conectand intrega bobina si manevrati condensatorul variabil pentru a obtine un minim de deviatie. daca nu reusiti, scoateti din circuit cate o spira a bobinei. si reluati acordul.

Fig 2. Acordul

Acordul este critic si se obtine la peste inca doua spire de la o pozitie relativ buna. Bobina se poate alungi putin, dar nu prea mult pentru a nu-i micsora diametrul  Acordul este corect, atunci cand la o usoara variatie a condensatorului se obtine o scadere rapida a indicatiei SWR-metrului. La frecventa de 14,175 s-a obtinut un  SWR de 1:1, iar pe toata banda o valoare de 1,05. La sfarsitul operatiunii de adaptare, s-a ajuns ca bobina sa aibe 10 spire active si o lungine de 38 mm. Spirele inactive vor fi taiate si scose. Condensatorul a ramas fixat la valoarea de 60 pF.  Ancorele sunt din sarma galvanizata, si sunt segmentate de izolatori de portelan. Se poate opta si pentru o functionare a antenei ca antena in sfert de unda in banda de 40m, scop in care se realizeaza adaptarea cu comutator din Fig. 3.

rFig. 3  Acordul in 40 m sau 20 m

Testarea

Antena a fost montata pe o cladire cu acoperis de aluminiu. Testele s-au facut cu corespondenti situati la peste 6000 Km, comparand rezultatele cu o antena Quad cu doua elemente, instalata in aceleasi conditii. Diferenta de control a fost de 6 dB. O diferenta de numai un punct S fata de o antena Quad este un rezultat foarte bun pentru o constructie atat de simpla. Antena verticala in jumatate de unda a batut dipolul in distanta, avand in acelasi timp si o radiatie omnidirectionala. Cu aceasta antena, in CW cu o putere de 35 W s-au lucrat statii de pe intreg mapamondul.

Bibliografie Revista Ham radio

#### VORBE DE DUH

Cateva vorbe de duh culese din banda si spuse de 6QW, 4HW, 9GMO,9FIY,9FMR,7DIG si multi altii.Unele sunt reproduceri dupa Coran, Seneca, Dumas, Pitagora, altele originale.

1.Omul este nedeplin si de aceia nici nu poate produce ceva deplin.

2.Este dat in urmarire generala pentru lipsa de creier.

3.Pune-ti pantalonii ca sa nu se vada ramura productiva.

4.Trebuie ca din doua-n doua ore sa bag ceva la vorbitor.

5.In privinta pupaturilor nici-o problema, las’ca o albesc eu.

6.Are asa un fundulet de frumos ca e pacat sa stea pe el.

7.Nu ma mai ajuta izolatorii.

8.Sunteti ca porumbeii cu norma intreaga.

9.Te aud si la calorifer.

10.Am auzit de la clampaneala claviaturii.

11.Vezi ca te suna faxul de pe lant.

12.Fie vremea cit de rea numai vintul sa nu bata.

3.Ce moaca ai parca ai fi facut la masina de scris.

14.Cine-i cu berbecul ?

15.Nici-o femeie nu-i urita, bautura-i putina.

16.Ma duc la transceiverul cu patru ochiuri.

17.El reprezinta un pericol nuclear, drept pentru care se impune dezamorsarea focosului.

18.Ce nu e pe masa trebuie sa fie pe casa.

19.Nu se poate si frumoasa si de vreme acasa.

20.In rest nimic toate vechi si ruginite.

21.59 si plusurile in buzunar.

o poza ingalbenita pe margini dar tot se mai vede figura.

23.Asculta-i pe batrini ;ei au experienta,tu doar timp.

24.Desi scula si antena sunt modeste totusi am trecut peste balta.

25.Vine la rupere de ac.

26.Am disparut pina cind mi-am luat o tigae noua.

27 Cu  o mana tin creionul si cu una vorbesc

28.Referitor la cablajul unui montaj: Ti-l trimit eu, si pe fata, si pe spate, si cu piesele montate!

73 de YO2LXW.